Exercices d'entraînement 2I2D

À faire sans regarder le corrigé (corrigé à la fin). Calculatrice autorisée. Rédiger d / F / R.

Nom : ……………………………………   Date : ……………………   Note : ……… / 12

Données : 1 Wh = 3 600 J ; 1 kg de pétrole = 11,6 kWh (↔ 0,0001 g d'uranium) ; 1 tep = 11,6 MWh ; 1 T charbon = 0,6 tep ; 1 T fioul = 1 tep ; 1 T essence = 1,05 tep ; 1 T bois = 0,3 tep ; Cp eau = 4 185 J·kg⁻¹·K⁻¹ ; 1 L d'eau = 1 kg.

# A. Conversions

Exercice 1. 3,5 T de charbon → ……… tep

Exercice 2. 2,4 ktep → ……… T de charbon

Exercice 3. 50 g d'uranium → ……… tep → ……… T de charbon (2 étapes)

Exercice 4. 6 T de bois → ……… J (3 étapes)

# B. Énergie et puissance

Exercice 5. P = 2 kW, Δt = 45 min. Calculer ΔE en Wh puis en J.

Exercice 6. ΔE = 90 GJ, Δt = 10 h. Calculer P en MW. (attention aux unités !)

Exercice 7. Une bouilloire de 2 200 W fonctionne 5 min par jour. Calculer l'énergie consommée en un an (kWh) et son coût à 0,20 €/kWh.

# C. Rendement

Exercice 8. Pa = 8 kW, η = 85 %. Calculer Pu et les pertes.

Exercice 9. Pa = 3 kW, pertes = 750 W. Calculer η puis η en %.

Exercice 10. Une centrale nucléaire a un rendement de 33 % et produit Eu = 900 MWh. a) Calculer l'énergie d'entrée Ea. b) Les pertes en MWh. c) La masse d'uranium nécessaire.

# D. Thermique

Exercice 11. Capteur solaire : S = 4 m², éclairement 900 W/m², débit d'eau 180 L/h, ΔT = 12 °C. Calculer Pa, Pu, η et les pertes.

# E. Capteur de débit 4-20 mA

Un débitmètre est placé sur une conduite de diamètre intérieur D = 80 mm. Gamme de vitesse : v = 0,05 … 4 m/s. Sortie 4-20 mA, convertie en tension par une résistance R = 250 Ω. Le microcontrôleur possède un CAN 10 bits. Précision demandée : 0,1 m³/h.

Exercice 12. a) Calculer S en m². b) Calculer Qmin et Qmax en m³/h. c) Calculer Vmin et Vmax. d) Nombre de valeurs du CAN. e) Résolution : la précision est-elle respectée ?

CORRIGÉ

À regarder seulement après avoir tout fait !

## A. Conversions

1. 3,5 × 0,6 = 2,1 tep

2. 2 400 ÷ 0,6 = 4 000 T de charbon

3. 50 × 10 = 500 tep → 500 ÷ 0,6 = 833 T de charbon

4. 6 × 0,3 = 1,8 tep → 1,8 × 11,6×10⁶ = 2,088×10⁷ Wh → × 3 600 = 7,52×10¹⁰ J

## B. Énergie et puissance

5. 45 min = 0,75 h → E = 2 000 × 0,75 = 1 500 Wh = 1 500 × 3 600 = 5,4×10⁶ J

6. Δt = 36 000 s → P = 90×10⁹ ÷ 36 000 = 2,5×10⁶ W = 2,5 MW

7. E/jour = 2 200 × 5/60 = 183,3 Wh → E/an = 183,3 × 365 = 66 917 Wh ≈ 66,9 kWh → coût = 66,9 × 0,20 ≈ 13,38 €

## C. Rendement

8. Pu = 8 × 0,85 = 6,8 kW ; pertes = 8 − 6,8 = 1,2 kW

9. η = (3 000 − 750) ÷ 3 000 = 0,75 = 75 %

10. a) Ea = 900 ÷ 0,33 = 2 727 MWh ; b) pertes = 2 727 − 900 = 1 827 MWh ; c) 2 727 000 kWh ÷ 11,6 = 235 110 → × 0,0001 g = ≈ 23,5 g d'uranium (on part de l'énergie d'ENTRÉE)

## D. Thermique

11. Pa = 900 × 4 = 3 600 W ; qm = 180 kg/h = 0,05 kg/s → Pu = 0,05 × 4 185 × 12 = 2 511 W ; η = 2 511 ÷ 3 600 ≈ 69,8 % ; pertes = 1 089 W

## E. Capteur

12. a) S = π × 0,04² = 5,03×10⁻³ m² ; b) Qmin = 0,05 × 5,03×10⁻³ × 3 600 = 0,905 m³/h ; Qmax = 4 × 5,03×10⁻³ × 3 600 = 72,4 m³/h ; c) Vmin = 250 × 0,004 = 1 V ; Vmax = 250 × 0,020 = 5 V ; d) 2¹⁰ = 1 024 valeurs ; e) (72,4 − 0,9) ÷ 1 023 ≈ 0,07 m³/h < 0,1 m³/h → précision respectée ✔