Fiche de révision 2I2D

Séquences 1.1 – 1.2 – 1.3 : conversions, énergie, rendement, capteur 4-20 mA

# 1. Les données à connaître par cœur

| Relation | Valeur |
| --- | --- |
| 1 Wh | 3 600 J |
| 1 kWh | 3 600 000 J = 3,6 MJ |
| 1 h | 3 600 s |
| 1 calorie | 4 180 J (valeur du cours) |
| 1 kg de pétrole | 11,6 kWh ↔ 0,0001 g d'uranium enrichi |
| 1 tep (= 1 000 kg de pétrole) | 11 600 kWh = 11,6 MWh = 11,6×10⁶ Wh |
| 1 g d'uranium | 10 tep (car 0,0001 g ↔ 1 kg pétrole = 0,001 tep) |

Équivalences en tep (pour 1 tonne de combustible) :

| Combustible (1 tonne) | Charbon | Fioul | Essence | Bois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Énergie en tep | 0,6 | 1 | 1,05 | 0,3 |

Les préfixes :

| Préfixe | m (milli) | k (kilo) | M (méga) | G (giga) | T (téra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance de 10 | 10⁻³ | 10³ | 10⁶ | 10⁹ | 10¹² |

⚠ M (majuscule) = méga = 10⁶ mais m (minuscule) = milli = 10⁻³. Écrire « 1,1 mW » au lieu de « 1,1 MW » est une erreur d'un facteur 1 milliard !

# 2. Méthode des conversions (d / F / R)

Toujours rédiger en 3 lignes, puis vérifier avec le tableau de proportionnalité :

- d : donnée de départ (avec son unité)

- F : formule / équivalence utilisée

- R : résultat (avec son unité)

Combustible → tep : on MULTIPLIE par le coefficient (0,6 ; 1 ; 1,05 ; 0,3)

tep → combustible : on DIVISE par le coefficient

⚠ Vérification rapide : 1 tonne de charbon vaut moins qu'1 tep (0,6).

Donc pour une même énergie, il faut PLUS de tonnes de charbon que de tep. Si ton résultat en tonnes de charbon est plus petit que le nombre de tep → tu t'es trompé de sens.

## Exemples corrigés

Ex 1 : 4,7 T charbon → tep

d : 4,7 T charbon   F : 1 T charbon = 0,6 tep

R : 4,7 × 0,6 = 2,82 tep

Ex 2 : 4 ktep → T charbon

d : 4 ktep = 4 000 tep   F : 1 T charbon = 0,6 tep

R : 4 000 ÷ 0,6 = 6 667 T de charbon (on divise : tep → combustible)

Ex 3 : 6,27 kg uranium → ktep

d : 6,27 kg = 6 270 g   F : 1 g uranium = 10 tep

R : 6 270 × 10 = 62 700 tep = 62,7 ktep

Ex 4 : 23,4 T essence → J

Étape 1 : 23,4 × 1,05 = 24,57 tep

Étape 2 : 24,57 × 11,6×10⁶ = 2,85×10⁸ Wh

Étape 3 : 2,85×10⁸ × 3 600 = 1,03×10¹² J

# 3. Énergie et puissance

E = P × Δt        P = E ÷ Δt        Δt = E ÷ P

E en J ⇔ P en W et Δt en secondes

E en Wh ⇔ P en W et Δt en heures

⚠ Avant de calculer, mettre tout dans des unités compatibles : J avec s, Wh avec h.

Ex 5 : P = 5 kW, Δt = 200 s → E en J

E = 5 000 × 200 = 1×10⁶ J = 1 MJ

Ex 6 (piège) : E = 253,54 GJ, Δt = 400 h → P en MW

Énergie en J ⇒ temps en s : Δt = 400 × 3 600 = 1 440 000 s

P = 253,54×10⁹ ÷ 1 440 000 = 176 069 W ≈ 0,176 MW

(diviser par 400 sans convertir donne 633,85 MW : FAUX)

## Consommation d'une installation et coût

E par appareil = P × durée d'utilisation, puis on additionne tous les appareils

E/an = E/jour × 365        Coût = E (en kWh) × prix (€/kWh)

Ex 7 : le salon (Révision n°2)

P totale = 200+20+10+15+20+150+1 000+15+100 = 1 530 W

E/jour = 200×4 + 20×5 + 10×4 + 15×3 + 20×12 + 150×1 + 1000×12 + 15×0,5 + 100×3 = 13 682,5 Wh = 4,93×10⁷ J

E/an = 13 682,5 × 365 = 4 994 112,5 Wh ≈ 4 994 kWh

Coût 2022 : 4 994,1 × 0,18 = 898,94 €     Coût 2012 : 4 994,1 × 0,11 = 549,35 €

# 4. Rendement

η = Pu ÷ Pa  (ou η = Eu ÷ Ea)          η en % = η × 100

Pu = η × Pa          Pa = Pu ÷ η

Pertes = Pa − Pu = (1 − η) × Pa       Pu = Pa − Pertes

η = (Pa − Pertes) ÷ Pa

Chaîne de plusieurs éléments : η total = η₁ × η₂ × η₃ …

Pu = puissance utile (sortie), Pa = puissance absorbée (entrée). Un rendement est toujours < 1 (< 100 %). Si on trouve plus de 100 % → erreur.

Ex 8 : Pa = 12 000 W, Pu = 5 kW → η

η = 5 000 ÷ 12 000 = 0,417 ≈ 42 %

Ex 9 : Pa = 1 250 kW, η = 23 %, 4 h → Eu en GJ

Pu = 1 250 000 × 0,23 = 287 500 W

Eu = 287 500 × 4 = 1,15×10⁶ Wh → × 3 600 = 4,14×10⁹ J = 4,14 GJ

Ex 10 : centrale nucléaire η = 38 %, Ea = 256 MWh

Pertes en % = 100 − 38 = 62 %     Pertes = 256 × 0,62 = 158,72 MWh

Es = 256 × 0,38 = 97,28 MWh  ou  Es = 256 − 158,72 = 97,28 MWh

Masse d'uranium : on part de l'énergie d'ENTRÉE et 0,0001 g ↔ 11,6 kWh (pas MWh !)

256 000 kWh ÷ 11,6 = 22 069 → × 0,0001 g = ≈ 2,2 g d'uranium

# 5. Énergie thermique (chauffer de l'eau)

W = m × Cp × (Ts − Te)      m = ρ × V

Cp eau = 4 185 J·kg⁻¹·K⁻¹ (= 4,185 kJ·kg⁻¹·K⁻¹)    ρ eau = 1 000 kg/m³

1 L = 1 dm³ = 0,001 m³  →  1 L d'eau = 1 kg

Puissance : P = qm × Cp × ΔT  (qm = débit massique en kg/s)

Puissance solaire reçue : Pa = éclairement (W/m²) × surface (m²)

W est en J si Cp est en J/kg/K (en kJ si Cp en kJ/kg/K). Un écart de 10 °C = un écart de 10 K. W = énergie reçue par l'eau = énergie utile.

Ex 11 : capteur solaire (TD 1.2 – Exercice 2)

Débit : 220 L/h = 220 kg/h = 220 ÷ 3 600 = 0,0611 kg/s

Pu = 0,0611 × 4 185 × 10 = 2 557 W

Pa = 850 × 5,5 = 4 675 W

η = 2 557 ÷ 4 675 = 0,547 ≈ 55 %     Pertes = 4 675 − 2 557 = 2 118 W

# 6. Capteur de débit et transmetteur 4-20 mA

Surface d'un tuyau : S = π × D² ÷ 4 = π × r²  (en m²)

Débit volumique : Q = S × v  (m³/s) → en m³/h : × 3 600

Loi d'Ohm : U = R × I  (I en ampères : 4 mA = 0,004 A)

Convertisseur N bits : 2ᴺ valeurs possibles (8 bits → 256 ; 10 bits → 1 024)

Résolution (plus petit écart mesurable) = (Qmax − Qmin) ÷ (2ᴺ − 1)

Ex 12 : Révision n°3 (D = 50 mm, v = 0,01 … 10 m/s, Ze = 500 Ω, CAN 8 bits)

Q1 : grandeur d'entrée = le débit (vitesse du fluide)

Q2 : S = π × 0,025² = 1,963×10⁻³ m²

Q3 : Qmin = 0,01 × 1,963×10⁻³ × 3 600 = 0,0707 m³/h   Qmax = 10 × 1,963×10⁻³ × 3 600 = 70,69 m³/h

Q4 : VQmin = 500 × 0,004 = 2 V     VQmax = 500 × 0,020 = 10 V

Q6 : axe horizontal = Q (m³/h), axe vertical = VQ (V) ; droite de (0,07 ; 2) à (70,69 ; 10)

Q7 : capteur analogique car la tension varie de façon continue (toutes les valeurs entre 2 et 10 V), proportionnellement au débit

Q8 : 2⁸ = 256 valeurs

Q9 : résolution = (70,69 − 0,07) ÷ 255 ≈ 0,28 m³/h > 0,2 m³/h → pas satisfaisant.

Solution : un CAN de 10 bits (1 024 valeurs) → 70,62 ÷ 1 023 ≈ 0,07 m³/h ✔ (9 bits suffit déjà : ≈ 0,14 m³/h)

| Q (m³/h) | I (mA) | VQ (V) |
| --- | --- | --- |
| 0,0707 (Qmin) | 4 | 2 |
| 70,69 (Qmax) | 20 | 10 |

# 7. Cours à savoir réciter

Énergies primaires non renouvelables : charbon, pétrole, gaz naturel, uranium.

Énergies renouvelables : solaire, éolien, hydraulique, biomasse (bois), géothermie.

Pays producteurs de charbon : Chine (n°1), Inde, Indonésie, États-Unis, Australie.

Centrale thermique : combustible brûlé → chaleur → l'eau devient vapeur → la vapeur fait tourner une turbine → la turbine entraîne un alternateur → électricité. La vapeur est refroidie (condenseur) puis l'eau recommence le cycle.

# 8. Les pièges (erreurs déjà faites dans les copies)

⚠ Sens de conversion : tep → T combustible = DIVISER (4 ktep → 6 667 T charbon, pas 3 300).

Uranium : 0,0001 g ↔ 1 kg de pétrole (11,6 kWh), pas 1 tep, pas 11,6 MWh.

Ne jamais oublier le facteur 11 600 Wh (ou 11,6 kWh) dans les calculs avec l'uranium.

Préfixes : 63,8×10⁶ MWh = 63,8 TWh (pas « 63,8×10⁶ TWh »). MW ≠ mW.

E = P × Δt : J avec s, Wh avec h. Toujours convertir les heures en secondes si on veut des J ou des W à partir de J.

Masse de combustible d'une centrale : on part de l'énergie d'entrée (absorbée), pas de sortie.

Toujours écrire l'unité à côté du résultat.